Cova Container System

종합 사업타당성 검증 보고서

컨테이너형 탄소포집 · 미세조류 통합 플랫폼

기술타당성 · 사업성 · 스케일업 · 규제환경 · 재무분석 · SROI 종합 검증

작성 기준일: 2025년 기준 (2026년 4월 최신 데이터 반영)

기반 문서: 사업정의서 · 사업성검증리서치 · 기술타당성조사(Cova) · 스케일업타당성보고서

1. 핵심 요약 (Executive Summary)

Cova Container System은 컨테이너 3개(포집·배양·추출 모듈)를 결합한 모듈형 탄소포집-미세조류 통합 플랫폼으로, 중소·중견 제조기업이 대형 CCUS 없이도 탄소 규제(EU CBAM, K-ETS)에 대응하고 바이오매스 판매 수익을 동시에 창출할 수 있게 하는 Carbon-Capture-as-a-Service(CaaS) 사업입니다.

| 구분 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| 사업 모델 | Carbon-Capture-as-a-Service(CaaS) — 고객 CAPEX 無, 월 구독료 방식 |
| 핵심 제품 | Cova 3-모듈 컨테이너 시스템 (포집 20ft + 배양 40ft + 추출 40ft) |
| 주요 고객 | EU 수출 비중 20%↑, 연간 CO₂ 직접 배출 500~5,000톤의 중견 제조업체 |
| 1-site CAPEX | 총 10~17억원 (보조금 활용 후 실질 5~10억원) |
| 연 OPEX | 1.9~2.85억원/site → 실질 중앙값 2.3~3.2억원 권고 |
| 수익구조 | 바이오매스 판매 50% + CaaS 구독료 30% + 탄소크레딧 5% + R&D 지원 15% |
| 단위 감축량 | 연 2~10 tCO₂/컨테이너 세트 |
| BEP (중도) | 3.4년 (1-site, K-ETS 3만원·보조 50% 가정) |
| SROI 20yr (중도) | 1.34:1 (1-site) → 2.9~3.0:1 (Stage1 × 50 sites) |
| 기술 타당성 결론 | 발효·식품음료·바이오가스 배가스(CO₂ 농도 >80%)에서 공학적으로 성립 |

핵심 판단: 발효·식품·음료 산업의 고농도 CO₂ 배가스 활용 + 피코시아닌·아스타잔틴 고부가가치 추출 + K-ETS/CBAM 규제 모멘텀의 3중 결합이 사업성의 핵심 조건입니다.

2. 문제 정의 (Problem Definition)

2.1 거시적 관찰 — 우리가 발견한 세계

▌ 플라스틱 의존 경제의 구조적 취약성

한국의 2021년 플라스틱 폐기물 발생량은 1,193만 톤으로 2010년 대비 2.5배 증가하였습니다. 1인당 연간 일회용 플라스틱 소비는 19.0kg에 달하며, Pacific Environment 연구(2023)는 1.5°C 목표 달성을 위해 2050년까지 플라스틱 생산을 2019년 대비 46~70% 감축해야 한다고 제시합니다.

▌ 산업·공급망 탈탄소의 비대칭 구조

한국 K-ETS 할당대상업체 688개 중 산업·전환 부문이 전체 배출의 95.6%를 차지하며, 상위 50개 대기업이 전체 배출의 80%를 차지합니다. 반대로 수백~수천 개 중견·중소 제조기업이 전체 배출의 약 20%를 분산 발생시키고 있으나, 개별 기업 단위로는 대규모 CCUS 투자가 불가능한 구조입니다.

2.2 기존 해법의 한계

| 대안 | 한계 |
| --- | --- |
| 재생 플라스틱 | 반복 재활용 중 열화·BPA·프탈레이트 잔류 → 영유아·식품용기 사용 불가. 재활용률 EU 기준 환산 27% 불과 |
| 바이오플라스틱 (PLA·PE) | 식량 vs. 연료 논쟁, 우크라이나 전쟁 이후 곡물 가격 변동성 확대 |
| 미세조류 기반 PHA | OPEX의 15~25%가 CO₂ 확보 비용, LED 기반 PBR 전력 102~1,010 kWh/kg |
| 대규모 CCUS 참여 | 연 30만 톤 이상에서만 경제성 확보 → 중소기업 구조적 배제 |
| 탄소 상쇄 크레딧 구매 | K-ETS 톤당 약 1만원, 실제 감축 없이 비용만 누적 |

2.3 근본 원인: 탄소 가격화 시대의 중간 시장 공백

핵심 인사이트: 미세조류 산업의 가장 큰 원가 병목(CO₂ 확보)과 산업 제조업의 가장 큰 규제 부담(CO₂ 배출)이 정확히 대칭을 이루는 거울상 문제(mirror problem)입니다. 두 문제를 동시에 풀 수 있는 모듈형 인프라가 시장에 존재하지 않는다 — 이것이 우리가 발견한 기회입니다.

2.4 해결할 가치가 있는 문제인가? — UXMF 검증

| 기준 | 평가 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Urgent (긴급) | ✅ 통과 | CBAM 2026.1.1 시행, K-ETS 4차 계획기간(2026~2030) 유상할당 확대, 배출권 가격 2030년 5~10배 상승 전망 |
| eXpensive (비쌈) | ✅ 통과 | CBAM 인증서 비용 한국 전체 2026~2034년 8,470억원, 톤당 과징금 10~50€, 중소기업 부도확률 2.36배 증가 |
| Mandatory (필수) | ✅ 통과 | EU 수출은 CBAM 회피 불가, K-ETS는 법적 의무, 공급망 전반으로 확대(삼성·현대차가 협력사에 감축 요구) |
| Frequent (빈번) | ✅ 통과 | 매년 반복되는 배출량 보고, 매분기 공급망 데이터 제출, 영속적 문제 |

추가 근거: 중기부는 이미 기업당 최대 4,200만원의 CBAM 대응 인프라 구축 지원사업을 운영 중입니다.

2.5 핵심 문제 정의

"탄소 가격이 본격화되는 2026년 이후, 한국 중견·중소 제조기업은 대규모 CCUS에 접근할 수 없고 CBAM 비용을 자체 감내해야 하는 구조적 사각지대에 놓여 있으며, 이는 동시에 미세조류 바이오경제가 확장되지 못하는 CO₂ 공급 병목의 원인이기도 하다."

3. 사업 모델 (Business Model)

3.1 솔루션: Cova Container System

Cova는 표준 화물 컨테이너 3개에 탄소포집·CO₂ 저장·미세조류 배양·바이오매스 추출을 모두 집약한 통합 모듈입니다.

| 모듈 | 규격 | 핵심 기능 | 주요 사양 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 포집 모듈 | 20ft | 공장 배가스에서 CO₂ 직접 포집 | 고체흡착제 기반, 일 0.5~2톤 CO₂ 포집, 배가스 직결 |
| 2. 배양 모듈 | 40ft | 미세조류 광합성 배양 | 플랫 패널 PBR, LED+태양광 하이브리드, Spirulina/Chlorella/Haematococcus 다종 배양 |
| 3. 추출 모듈 | 40ft | 바이오매스 고순도 추출 | HPH 파쇄 + 분무건조 + scCO₂ 추출, 식품등급 분말·피코시아닌·아스타잔틴 생산 |

3.2 서비스 모델: CaaS (Carbon-Capture-as-a-Service)

| CaaS 특징 | 내용 |
| --- | --- |
| CAPEX 부담 제거 | 고객은 초기 투자금 없이 월 구독료만 납부 (월 500~2,000만원/site) |
| 수익 공유 | 바이오매스 매출의 일정 비율을 고객에게 Rebate |
| 탄소 크레딧 공유 | K-ETS 할당 외 감축분을 CBAM 상쇄에 활용 |

3.3 고객 세그먼트 및 수혜자 구조

| 구분 | 대상 | 혜택 |
| --- | --- | --- |
| 고객 (Paying Customer) | 중견·중소 제조기업 | CBAM 대응, 탄소 비용 절감, 부가 수익 |
| 클라이언트 (Secondary) | 지자체, 산업단지 관리공단 | 대기질 개선, ESG 실적 |
| 직접 수혜자 | 산업단지 인근 주민 (전국 약 230만 명) | 대기질 개선 → 호흡기 질환 감소 |
| 간접 수혜자 | 국민, 지구환경 | NDC 달성, 기후위기 완화 |

3.4 Unique Value Proposition (UVP)

"CBAM 인증서 구매 대신, 바이오매스 수익으로 돌아오는 탄소포집 — 중소기업이 처음 가질 수 있는 CCUS"

"탄소 감축을 위한 Shopify" — 복잡한 인프라를 플러그앤플레이 모듈로 단순화

3.5 수익 구조 (Revenue Mix)

| 수익원 | Y1 비중 | Y3 비중 | 단가 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 바이오매스 제품 판매 | 50% | 60% | 스피룰리나 $100~244/kg, 피코시아닌 $300~1,000/kg, 아스타잔틴 $2,500~7,000/kg |
| 2. CaaS 구독료 (월납) | 30% | 25% | 월 500~2,000만원/site |
| 3. 탄소 크레딧 판매 | 5% | 10% | K-ETS ₩10,000~50,000/톤, VCM $100~300/톤 |
| 4. 정부 R&D·실증 과제 | 15% | 5% | 연 5~20억 (감소하는 비중) |

4. 기술 타당성 검증 (Technical Feasibility)

이 장은 기술타당성조사_Cova 문서를 기준점으로, 소형·모듈형 CCUS 산업의 현실과 미세조류 통합 방식의 공학적 타당성을 검토합니다.

4.1 소형·모듈형 CCUS 산업 현황

| 글로벌 경쟁사 | 주요 제품·규모 | 벤치마크 |
| --- | --- | --- |
| Carbon Clean (영국) | CycloneCC C1 — 75~855 TPD, 20ft급 모듈화 | $30/tCO₂ 주장 (10 TPD 이상에서만 성립) |
| Svante (캐나다) | MOF 기반 고체흡착제, 2025년 Burnaby 기가팩토리 가동, 삼성E&A와 JDA 체결 | $30/tCO₂ 목표 |
| SLB Capturi | 구 Aker Carbon Capture, 대형 점원 중심 | 상업 레퍼런스 다수 |
| Bright Renewables (네덜란드) | CarboPac Pathfinder — 1 TPD (365 t/yr), 가장 작은 컨테이너형 산업용 | 소형 상업 사례 |

▌ 업종별 배가스 CO₂ 농도 — 타깃 설정의 핵심

| 업종 | CO₂ 농도 | Cova 적합성 |
| --- | --- | --- |
| 발효·에탄올·바이오가스 | 85~99% | ★★★★★ 최우선 타깃 |
| 식품·음료 (주정·양조) | 60~90% | ★★★★ 우선 타깃 |
| 시멘트 | 14~33% | ★★ 전처리 부담 큼 |
| 철강 (BF-BOF) | 20~44% | ★★ 전처리 부담 큼 |
| 석탄 화력 | 12~15% | ★ 비경제적 |
| 천연가스 CCGT | 3~4% | ✗ 비현실적 |

⚠️ 엔지니어링 한계: 저농도 배가스(시멘트·철강·발전)는 SOx·NOx 전처리 고정비 분산이 어려워 소형 시스템에서는 경제성이 무너집니다. Cova의 Tier 1 타깃은 농도 >80% 발효·식품·음료 산업에 한정합니다.

4.2 미세조류 통합 방식의 공학적 타당성

| 근거 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| CO₂-바이오매스 고정 비율 | 1 kg 건조 바이오매스 = 1.65~2.0 kg CO₂ 고정 → 연 2t CO₂ = 연 1t 건조 바이오매스 | Chisti 2007; Benemann & Oswald 1996 |
| Spirulina 상업 생산성 | 20~30 g/m²/day → 40ft 컨테이너 ~60m³에서 연 2~10t/기 실증 범위 내 | 상업 레퍼런스 |
| Chlorella 고농도 CO₂ 내성 | Chlorella vulgaris: 90% vol CO₂까지 내성 보고 | Li et al. 2013 |
| 전력 조건 | LED+태양광 하이브리드 30~100 kWh/kg biomass 조건에서 성립 | ScienceDirect 2026 |

4.3 모듈별 CAPEX·OPEX 기술 검증 (Cova 기준)

| 모듈 | Cova 주장 | 1차 자료 벤치마크 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포집 20ft (100~1,000t/yr) | 4~6억원 ($290~440k) | Carbon Clean 10TPD ($30/tCO₂), Svante 30TPD 파일럿 | 공격적 하단. 1,000 t/yr 스케일에서 달성 가능 |
| 배양 40ft | 3~4억원 ($215~290k) | Subitec CM180 €300~600k, Lgem Pilot-6600 40ft 장착형 | 중간대역, 가장 방어 용이 |
| 추출 40ft | 2~4억원 ($145~290k) | GEA 장비 합계 $150~500k, 식품GMP 포함 £2.4M 사례 | 식품GMP 포함 시 3~5억원으로 상향 필요 |
| 제어·시운전 | 1~2억원 | SCADA+센서+FAT/SAT 관행치 | 타당 |
| 연 OPEX 합계 | 1.9~2.85억원 | 인건비·감가 현실화 시 | 2.3~3.2억원으로 상향 권고 (Cova) |

Cova 종합 평가: Cova의 통합 유닛 가격(10~16억원)은 "모듈형 공장생산·자동화 최적화·한국 EPC 로컬 할인"을 동시에 전제해야만 성립하는 경계선상 수치입니다. 초기 1~3호기는 30~50% 예비비를 반드시 확보해야 하며, 이후 누적 생산 배증에 따른 학습효과로 주장 단가에 근접하는 경로가 현실적 시나리오입니다.

4.4 미세조류 상업 실패 사례의 교훈

| 기업 | 실패 원인 | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| Sapphire Energy (2008~2017) 해조류 바이오디젤 | 규모확장 비용 + 원유 가격 하락 | 바이오연료 commodity 시장은 불가 |
| Algenol Biofuels (2008~2019) 바이오에탄올 | 오염·수율 불안정 | 오픈 시스템의 한계 |
| Solazyme/TerraVia 헤테로트로픽 배양 | 광합성 경쟁, 식품 피벗 후 파산 | 단가 구조 선행 검증 필수 |
| DIC·Cyanotech·Earthrise (성공 사례) | 아스타잔틴·스피룰리나 고부가 니치에 집중 | 고부가 니치 집중 전략만 생존 |

결론: 탄소 감축량 자체보다 "kg당 고부가 바이오매스 수익으로 포집 비용을 상쇄"하는 구조를 중심 논리로 삼아야 합니다.

5. 사업성 검증 (Business Viability)

5.1 탄소 시장 및 규제 환경

| 탄소 가격 기준 | 2024~2025 현재 | 2030 전망 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ETS 탄소가격 | ~₩10,000/톤 (최저점) | ₩30,000~50,000/톤 | JCCR 2024 |
| EU CBAM 인증서 | €75.36/tCO₂ (Q1 2026) | €100~150/tCO₂ | EC 2026.4.7 공식 |
| EU ETS | €72~81/tCO₂ (Q1 2026) | €100~150/tCO₂ | S&P Platts 2026.4 |
| 미국 SCC (중앙값) | $190/tCO₂ (2020년 기준) | $308/tCO₂ (2050년) | US EPA 2023.11 |

▌ CCUS 특별법 (2024년 시행)

이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률(2024.2.6 공포, 2025.2 시행)이 시행됩니다. 제33조 제2항은 포집사업자가 배출권거래제 할당대상업체인 경우 공급 CO₂량에 상응하는 배출량 산정 특례를 규정하여 CaaS 고객사에 직접적인 편익이 발생합니다.

5.2 SROI 방법론 및 화폐가치 단가표

| 할인 요소 | 적용값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 사회적 할인율 | 3.5% (단기 4.5%) | KDI PIMAC, 영국 Green Book 공통 |
| Deadweight | 20% | 자연 감축분 차감 |
| Attribution | 25% | 우리 기여 비율 |
| Drop-off | 10% | 시간경과 감쇄 |

5.3 1-site 기준 3 시나리오 재무 분석

| 구분 | 보수 시나리오 | 중도 시나리오 | 낙관 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ETS 가격 가정 | ₩15,000/톤 유지 | ₩30,000/톤 (2030) | ₩50,000/톤 (2030) |
| 바이오매스 가격 | 시장가 -30% 할인 | 시장 기준가 | 시장가 +10% |
| 정부 보조율 | 30% | 50% | 60% |
| CO₂ 정제판매 | 미포함 | 50% 포함 | 80% + CDR 프리미엄 |
| 연 포집량 | 2 tCO₂ | 5 tCO₂ | 10 tCO₂ |
| 실질 CAPEX | 10억원 | 7억원 | 5억원 |
| BEP | 8.5년 | 3.4년 | 1.9년 |
| IRR (10yr) | 2% | 14% | 29% |
| NPV (10yr) | -4억원 | +8억원 | +18억원 |
| SROI (20yr) | 0.4:1 | 1.34:1 | 3.72:1 |

⚠️ 핵심 주의사항: 보수 시나리오에서 BEP 8.5년·IRR 2%는 정부 보조금 30% + K-ETS 가격 현 수준 유지 시의 최악 시나리오입니다. 중도 시나리오는 CO₂ 정제판매 50% + 멀티스트레인 바이오매스 조합으로 현실적인 목표값입니다.

5.4 손익분기 시나리오 요약

| 시나리오 | 연 매출 | vs. OPEX 2.85억 | BEP |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수적 (벌크 바이오매스) | 2.1억 | 적자 | N/A |
| 중도 (식품등급 바이오매스) | 4.9억 | 흑자 | 3.1년 |
| 낙관적 (고부가 추출물) | 8.4억 | 흑자 | 1.3년 |

6. 스케일업 타당성 (Scale-up Feasibility)

6.1 스케일별 CAPEX·OPEX 재산정

| 지표 | 1-site (2~10t/yr) | Stage 1 (100~500t/yr) | Stage 2 (1,000~10,000t/yr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 컨테이너 수 | 1~3 | 10개 병렬 | 50~200개 |
| CAPEX (명목) | 10~17억원 | 50~80억원 | 500~2,000억원 |
| CAPEX (보조 50%) | 5~10억원 | 25~40억원 | 200~1,000억원 |
| 단위 CAPEX (만원/t·yr) | 170~500만 | 16~80만 | 5~20만 |
| 연 OPEX | 1.9~2.85억원 | 15~25억원 | 80~300억원 |
| 단위 포집 비용 ($/tCO₂) | $400~900 | $180~350 | $90~200 |
| 바이오매스 생산 | 1~5 t/yr | 55~275 t/yr | 550~5,500 t/yr |

6.2 스케일별 경제성 종합 (BEP·IRR·NPV)

| 스케일 | 시나리오 | BEP (년) | IRR 10yr | NPV 10yr | NPV 20yr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-site | 보수 | 8.5 | 2% | -4억 | +6억 |
| 1-site | 중도 | 3.4 | 14% | +8억 | +22억 |
| 1-site | 낙관 | 1.9 | 29% | +18억 | +45억 |
| Stage 1 | 보수 | 13 | <0% | -18억 | -8억 |
| Stage 1 | 중도 | 3.8 | 18% | +75억 | +195억 |
| Stage 1 | 낙관 | 1.5 | 41% | +188억 | +475억 |
| Stage 2 | 보수 | >20 | <0% | -320억 | -180억 |
| Stage 2 | 중도 | 4.5 | 17% | +420억 | +1,450억 |
| Stage 2 | 낙관 | 1.3 | 38% | +1,850억 | +4,900억 |

6.3 NDC 기여도 분석

한국 NDC 2030 CCUS 목표: 11.2 Mt/yr (CCS 4.8 Mt + CCU 6.4 Mt)

| 배치 시나리오 | 총 감축 (Mt/yr) | CCUS 목표 비중 | NDC 갭 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 × 50 sites | 0.015 | 0.13% | 0.005% |
| Stage 1 × 500 sites | 0.15 | 1.3% | 0.05% |
| Y10 혼합 (S1×300 + S2×30) | 0.24 | 2.1% | 0.08% |
| Y10 낙관 (S1×1,000 + S2×50) | 0.55 | 4.9% | 0.19% |

6.4 스케일업 SROI 재분석

| 배치 | 시나리오 | 연 사회편익 (억원) | SROI 10yr | SROI 20yr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-site | 중도 | 1.15 | 0.40:1 | 1.34:1 |
| 1-site | 낙관 | 3.2 | 1.14:1 | 3.72:1 |
| Stage 1 × 50 sites | 중도 | 105 | 0.95:1 | 2.9:1 |
| Stage 2 × 10 허브 | 중도 | 320 | 0.97:1 | 3.0:1 |
| Y10 혼합 중도 | 중도 | 1,470 | 0.99:1 | 3.0:1 |
| Y10 혼합 낙관 | 낙관 | 3,250 | 2.26:1 | 6.8:1 |

6.5 민감도 분석 (Stage 1 중도 기준, SROI 20yr = 기준 2.9)

| 변수 | -20% | -10% | 기준 | +10% | +20% | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 바이오매스 평균 가격 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | ★★★★★ 최고 |
| CO₂ 정제판매 비중 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | ★★★★ |
| CAPEX 수준 | 3.4 | 3.15 | 2.9 | 2.65 | 2.4 | ★★★★ (역방향) |
| K-ETS 가격 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | ★★★ |
| SCC 화폐가치 | 2.4 | 2.65 | 2.9 | 3.15 | 3.4 | ★★★ |
| PM2.5 편익 | 2.85 | 2.88 | 2.9 | 2.92 | 2.95 | ★ 제한적 |

7. 경쟁우위 및 리스크 대응

7.1 차별화 포지셔닝

| 비교 대상 | 기존 방식 | Cova |
| --- | --- | --- |
| 기존 CCUS | 수천억원 규모 + 저장소 확보 부담 | 10~17억원 + 저장소 불필요 |
| 단순 미세조류 배양 | CO₂ 공급 불안정 | 배출원과 직접 연결로 안정 공급 |
| 탄소 오프셋 구매 | 수익 없음 | 톤당 수백만원 바이오매스 수익 창출 |

7.2 반대 논리와 선제 대응

| 반대 논리 | 선제 대응 |
| --- | --- |
| "소형 CCUS는 규모경제가 없어 실패한다" | CCUS 스펙 경쟁이 아닌 바이오 고정 + 고부가 수익화 모델. 타깃 배가스는 농도 >80% 영역에 한정 |
| "미세조류는 이미 실패한 산업" | 실패는 바이오연료·commodity 경로에서 발생. 아스타잔틴·피코시아닌 등 kg당 수천달러 시장 타깃 |
| "대형 CCUS와 DAC가 결국 이긴다" | IEA WEO 2025 하향조정. Climeworks·Running Tide·CarbonCapture Inc. 사례가 역설적으로 대형 모델 리스크 증명 |
| "2 tCO₂/yr는 너무 작다" | 5,000 site × 연 5톤 = 연 2.5만 톤. 중소기업 5,000곳에 스며드는 분산형 접근이 핵심 철학 |
| "정책 의존도가 높다" | K-ETS·CBAM은 정책 리스크가 아닌 정책 모멘텀. 다국가 분산으로 단일 정책 변동 리스크 헤지 |

7.3 핵심 가설 검증 계획 (LFA)

| # | 가설 | 리스크 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| LFA 1 | 중견·중소기업은 컨테이너형 CCU를 구매·임대할 의사가 있다 | ★★★★★ | 고객 인터뷰 50건 + 유료 LOI 5건 |
| LFA 2 | 배가스 CO₂ 농도·조성이 미세조류 배양에 호환된다 | ★★★★ | 3개 업종 파일럿 배가스 분석 |
| LFA 3 | 통합 수확·추출 공정이 품질 규격(식품등급)을 만족한다 | ★★★★ | 벤치탑 MVP로 피코시아닌 EP>1.5 달성 |
| LFA 4 | 탄소 크레딧 + 바이오매스 매출 합산이 OPEX를 초과한다 | ★★★ | 재무 모델링 + 초기 고객 계약 |
| LFA 5 | 정부 보조금·R&D 지원(CAPEX 30~50%)이 확보 가능하다 | ★★ | KETEP·녹색인증·중기부 지원사업 신청 |

8. 실행 로드맵 (Roadmap)

8.1 단계별 진출 계획

| 기간 | 단계 | 누적 CAPEX | 목표 | 핵심 KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0~1 개발·인증 | 1-site MVP (발효·주정 배가스) | 10~17억 | KETEP CCUS R&D + 중기부 CBAM 대응 지원 기술 검증 + 식약처 바이오매스 품질 인증 | 연 2~10 tCO₂ 바이오매스 1~5t |
| Y1~3 고객 검증 | 파일럿 사이트 (3건 LOI 확보) | 30~50억 | 중기부 CBAM 대응 인프라 지원 신청 KETEP R&D 과제 응모 | 파일럿 계약 3건 운영 데이터 6개월 |
| Y3~5 Stage 1 | 10 사이트 (여수·울산 중심) | 500~800억 | 중견 제조업체 10곳 계약 CO₂ 정제판매 착수 | 연 1~5 kt IRR 15%+ |
| Y5~8 Stage 2 | 허브 구축 (3~5 허브) | 2,000~4,000억 | 산업단지 공동이용 Samsung E&A·Carbon Clean 파트너십 | 연 10~50 kt CDR 크레딧 판매 |
| Y8+ 해외진출 | JCM·CBAM 대응 | +1,000~2,000억 | 인도·베트남·인도네시아 JCM 크레딧 EU 바이오매스 수출 | 연 100~300 kt K-CCUS 컨소시엄 |

8.2 첫 90일 검증 계획

1. Week 1-4: 3개 타깃 업종(식품·음료, 산업단지 내 중소 제조, 바이오의약) 각 15개 기업 대상 문제 인터뷰(Problem Interview) 진행. CBAM/K-ETS 부담 확인, 현재 대응 방식, 지불 의향 파악

2. Week 5-8: 인터뷰에서 드러난 Top 3 페인포인트 기반으로 Mock Pricing 제시(CaaS 월 500~2,000만원). 거절 이유 분석

3. Week 9-12: 관심을 보인 기업 5곳 대상 유료 LOI(의향서) 확보 시도. 3건 이상 확보 시 LFA 1 검증 성공

8.3 왜 지금인가? (Why Now?)

| 타이밍 | 내용 |
| --- | --- |
| 규제 타이밍 | CBAM 2026년 시행 + K-ETS 유상할당 확대 → "탄소 비용"이 처음으로 중소기업의 실질 손익에 들어옴 |
| 기술 타이밍 | 컨테이너형 모듈식 CCUS(Bright Renewables, SLB Capturi)와 소형 PBR(Subitec, Lgem)이 각각 상용화되어 통합이 가능한 시점 |
| 정책 타이밍 | CCUS 특별법(2024), CCU 이니셔티브(2025.4), 중기부 CBAM 지원사업(기업당 4,200만원) → 보조금 창(funding window)이 열려 있음 |

9. 결론

Cova는 "일반 CCUS 스타트업"으로 포지셔닝하면 Carbon Clean·Svante·SLB Capturi와의 경쟁에서 생존하기 어렵습니다. 그러나 "식품·음료·발효 산업 타깃 + 고부가 미세조류 바이오소재 + CaaS 구독 + K-ETS/CBAM 정책 모멘텀 활용"의 네 축을 결합한 틈새 플레이어로 재정의하면, 중도 시나리오에서 SROI 1.34:1, 낙관 시나리오에서 3.72:1의 사회적 수익률을 달성할 수 있습니다.

| textbold | 중요도 |
| --- | --- |
| 바이오매스 가격 방어력 — 피코시아닌·아스타잔틴 고부가 추출물로의 전환 | 민감도 ±41% (최고) |
| CO₂ 정제판매 비중 확대 — Stage 2 허브에서 산업용 CO₂ 직공급 | 민감도 ±20% |
| Samsung E&A·Carbon Clean·Svante 파트너십 구축 | Stage 2 독립 추진의 전제조건 |

부록 A. 출처 및 참고문헌

A.1 규제·정책 문서

| 문서명 | 발행처 | 연도 | URL / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률 (CCUS 특별법) | 국회, 환경부 | 2024 | 2024.2.6 공포, 2025.2 시행 |
| K-ETS 4차 계획기간 할당 확정 (772개 기업, 23.6억t) | 기후에너지환경부 | 2025.12 | 정책브리핑 156737066 |
| EU CBAM Q1 2026 인증서 가격 (€75.36/tCO₂) 공식 발표 | European Commission | 2026.4.7 | taxation-customs.ec.europa.eu |
| EU Omnibus 간소화 패키지 (Regulation EU 2025/2083) | European Parliament | 2025.10 | icapcarbonaction.com |
| 한국 NDC 2030 기본계획 (CCUS 11.2 Mt/yr) | 탄소중립녹색성장위원회 | 2023 | 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 |
| CCU 이니셔티브 2025 | 환경부 | 2025.4 | 공식 보도자료 |
| 중기부 CBAM 대응 인프라 구축 지원사업 (기업당 최대 4,200만원) | 중소벤처기업부 | 2024~2025 | 공식 공고 |
| 헌법재판소 탄소중립기본법 일부 위헌 결정 | 헌법재판소 | 2024 | 2026.3 post-2030 경로 재정비 요구 |
| 탄소중립기본법 (기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법) | 국회 | 2021 | 2030 NDC 40% 감축·2050 탄소중립 근거 |

A.2 학술·기술 자료

| 문헌 | 저자·기관 | 연도 | 출처 (DOI/URL) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO₂ 농도별 CCUS 공학 분석 | Frontiers in Energy Research | 2020 | doi:10.3389/fenrg.2020.560849 |
| WtE + MEA 규모별 비용 (€90~156/tCO₂) | MDPI Sustainability | 2024 | doi:10.3390/su16198468 |
| 미세조류 CO₂ 고정 비율 (1.65~2.0 kg CO₂/kg 건조) | Chisti (2007); Benemann & Oswald (1996) | 1996, 2007 | Bioresource Technology |
| Chlorella vulgaris 90% CO₂ 내성 | Li et al. | 2013 | PubMed |
| tubular PBR 기준 CO₂ 포집비 ($210~215/kg) | Valdovinos-García et al. | 2021 | Energies/Applied Sciences (MDPI) |
| 수확+건조 OPEX $4.75~6.55/kg dry biomass | Valdovinos-García et al. | 2020 | MDPI, Frontiersin |
| 피코시아닌 생산원가 $249.7/kg, 판매가 $500/kg, ROE 48.68% | Chaiklahan et al. (PMC6134328) | 2018 | NCBI/PubMed Central |
| TEA: 25~52.5 g/m²/day MBSP $400~800/ton | NREL Clippinger & Davis (TP-5100-72716) | 2019 | NREL Research Hub / OSTI |
| 소형 시스템 CUBE PBR CAPEX £75,898 | Gifford et al. (2024) | 2024 | ScienceDirect |
| Subitec CM180: 16m² 풋프린트, 270m² 광합성 면적 | Subitec GmbH | 2024 | subitec.com |
| Wright's Law: CCS 산업 15~20%/doubling | DNV (2018); Rubin (2015) | 2015, 2018 | ResearchGate |
| CCS 학습률 1.8~15.1% 지역별 편차 | Zhang et al. | 2020 | IJGHG (ScienceDirect) |
| IEA WEO 2025 CCUS 역할 하향조정 | IEA | 2025 | ieefa.org |
| US EPA SCC $190/tCO₂ 최종 보고서 | US EPA | 2023.11 | EPA 공식 홈페이지 |

A.3 시장·산업 자료

| 자료명 | 출처 | 연도 |
| --- | --- | --- |
| PHA 시장 규모 (2024년 1.235억달러, CAGR 8.9%) | Global Market Insights | 2025 |
| 스피룰리나 글로벌 시장 $612~848M, CAGR 7~10% | FMI, Grand View Research | 2024 |
| 아스타잔틴 시장 $127M → $266M (2032) | FMI | 2024 |
| 피코시아닌 E18 도매가 $75~90/kg (2024 Alibaba bulk) | Alibaba / 시장 조사 | 2024 |
| 한국 merchant CO₂ 시장 ~800kt·3,000~3,600억원 규모 | 산업 분석 | 2024 |
| Carbon Clean CycloneCC C1 출시 ($30/tCO₂ 주장) | Carbon Clean | 2024.10 |
| Svante Burnaby 기가팩토리 가동 + 삼성E&A JDA 체결 | Emissions Reduction Alberta | 2025.5 |
| EU CBAM 한국 기업 2026~2034 비용 8,470억원 | IEEFA | 2025 |
| 중소기업 부도 확률 2050 넷제로 시나리오에서 2.36배 | 니플러스 | 2025 |

부록 B. 주요 수치 검증

B.1 CAPEX 수치 검증

| 항목 | Cova 주장 | 벤치마크 근거 | 검증 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포집 모듈 CAPEX (4~6억원/20ft) | $290~440k | Carbon Clean 10TPD: $30/tCO₂ operating. Svante 30TPD 파일럿 레퍼런스 | 공격적 하단. 1,000t/yr 이상에서 달성 가능 |
| 배양 모듈 CAPEX (3~4억원/40ft) | $215~290k | Subitec CM180 €300~600k (단일 유닛). Lgem Pilot-6600 40ft 장착형 | 소형·로컬 할인 가정 시 달성 가능. 가장 방어 용이 |
| 추출 모듈 CAPEX (2~4억원/40ft) | $145~290k | GEA 장비 합계 $150~500k. 식품GMP 사례 £2.4M | 식품GMP 인증 포함 시 3~5억원으로 상향 필요 |
| 총 CAPEX (10~17억원) | $730~1,240k | Cova 종합 벤치마크 | 모듈형 공장생산·자동화·한국 EPC 할인 전제 조건 하 경계선 수치 |

B.2 OPEX 수치 검증

| 항목 | Cova 주장 (연) | 검증 근거 | 조정 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력비 | 5,000~8,000만원 | 한국 산업용(을) 고압A: 2025년 기준 160~180원/kWh. 300,000~500,000 kWh/yr → 해당 범위 부합 | 타당 |
| 흡수제·영양배지·소모품 | 2,500~5,000만원 | 배지 원가 $0.3~1/kg biomass, 고체흡착제 교체 2~5년 주기 → 합리적 추정 | 타당 |
| 인건비 (현장 2인+본사 관리) | 1.2~1.5억원 | 제조업 평균 연봉 6,500~8,500만원 (4대보험 포함). 1.2~1.5억원은 1.5인 상주 전제 | 실질 2~2.5억원 필요. 낙관적 가정 |
| 유지보수·보험 | 3,000~5,000만원 | CAPEX의 3~5% 관행치 (Rubin 2015, IEAGHG TR-3-2006) | 타당 |
| 총 OPEX 합계 | 1.9~2.85억원 | 인건비 낙관, 나머지 타당 | 2.3~3.2억원으로 상향 권고 (Cova) |

B.3 수익 수치 검증

| 수익원 | Cova 가정 | 시장 실제 데이터 (2024~2026) | 검증 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스피룰리나 가격 | $100~244/kg | 벌크 $10~20/kg (범용화). 중국 Dongtai 증설로 하락세 | Stage 2에서는 $40~80/kg으로 하향 조정 필요 |
| 피코시아닌 가격 | $300~1,000/kg | E18 벌크 $75~90/kg (2024 Alibaba). E25 $150~300. E40 식품등급 $500~1,000 | E40 식품등급 포지셔닝 시 성립. 벌크는 어려움 |
| 아스타잔틴 가격 | $2,500~7,000/kg | 2.5% 파우더 $2,500~4,000. 5% $5,000~7,000. oleoresin $5,900~8,100 | 타당. EU 합성 금지·FDA GRAS로 유지 |
| K-ETS 가격 (2030) | 5~10배 상승 | 2026 Q1 약 ₩16,000~18,000/ton. JCCR 2030 reference ₩50,000/ton | 중도 시나리오 ₩30,000은 현실적 |
| CBAM 인증서 | 톤당 10~50€ | Q1 2026 €75.36/tCO₂ (EC 공식) | 실제 훨씬 높음. 수치 업데이트 필요 |

부록 C. 기술·학술 용어 해설

C.1 탄소 포집·활용 관련 용어

| 용어 | 영문 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 탄소 포집·활용·저장 | CCUS | 산업 공정이나 대기에서 CO₂를 포집하여 저장하거나 활용하는 기술의 총칭 |
| 점원 포집 | Point-source Capture | 발전소·공장 등 특정 배출 지점에서 배가스를 처리해 CO₂를 포집하는 방식 |
| 직접 대기 포집 | DAC (Direct Air Capture) | 대기 중 CO₂(약 420ppm)를 직접 포집하는 기술. 에너지 집약적. 톤당 $400~1,000 |
| 탄소 활용 | CCU (Carbon Capture and Utilization) | 포집한 CO₂를 폐기·저장하지 않고 원료로 활용. 미세조류 배양이 대표 사례 |
| 탄소 제거 | CDR (Carbon Dioxide Removal) | 대기 중 CO₂를 영구적으로 제거하는 활동. 영속성(>100년) 기준 엄격 |
| 생물 고정 | Bio-fixation / Bio-utilization | 미세조류가 광합성을 통해 CO₂를 유기물로 전환하는 과정 |
| 배가스 | Flue Gas | 산업 공정에서 연소·발효·화학반응 후 배출되는 기체. CO₂, SOx, NOx, H₂O 등 혼합물 |
| 탄소 크레딧 | Carbon Credit / KAU | 탄소 감축량을 인증한 단위. 한국 K-ETS에서 1 KAU = 1 tCO₂ 감축 권리 |
| 탄소국경조정제도 | CBAM | EU가 역내 탄소 비용과 수입품 탄소 비용 차이를 조정하는 제도. 2026년 definitive phase |
| 배출권거래제 | K-ETS | 온실가스 배출 총량 설정 후 기업 간 배출권을 거래하는 한국 제도. 4차 계획기간 2026~2030 |

C.2 미세조류·바이오 관련 용어

| 용어 | 영문 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 광생물반응기 | PBR (Photo-Bioreactor) | 빛 에너지를 이용한 미세조류 배양 장치. 폐쇄형(Closed) 시스템으로 오염 방지·고생산성. 플랫 패널형·관형 등 |
| 폴리하이드록시알카노에이트 | PHA (Polyhydroxyalkanoate) | 미생물이 생성하는 생분해성 플라스틱. 토양·해양·산업 퇴비 환경 모두 완전 분해 |
| 피코시아닌 | Phycocyanin | 스피룰리나에서 추출하는 청색 광합성 색소 단백질. E18 벌크 $75~90/kg, E40 식품등급 $500~1,000/kg |
| 아스타잔틴 | Astaxanthin | Haematococcus에서 추출하는 항산화 카로티노이드. 천연 제품은 합성 대비 7배 이상 프리미엄. EU 식품에 합성 금지 |
| 고압균질기 | HPH (High-Pressure Homogenizer) | 높은 압력으로 세포를 파쇄하여 세포 내 물질을 추출하는 장비. GEA Niro Soavi 등이 주요 제조사 |
| 초임계 CO₂ 추출 | scCO₂ Extraction | CO₂를 임계점(31.1°C, 73.8 bar) 이상으로 가압한 초임계 상태를 용매로 사용. 아스타잔틴 수율 85~95% |
| 분무 건조 | Spray Drying | 액상 바이오매스를 고온 기체로 분무하여 즉시 건조하는 방식. 대량 생산에 적합 |
| 건조 중량 | AFDW (Ash-Free Dry Weight) | 미세조류 생체량 측정 시 무기질 제외 유기 건조 중량. 생산성의 표준 단위 |

C.3 재무·투자 관련 용어

| 용어 | 영문 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 사회적 투자수익률 | SROI (Social Return on Investment) | 투입된 자원 대비 사회적·환경적·경제적 가치의 비율. SROI 1.34:1 = 1원 투자 시 1.34원의 사회적 가치 창출 |
| 손익분기점 | BEP (Break-Even Point) | 총 수익이 총 비용을 초과하기 시작하는 시점(기간) |
| 내부수익률 | IRR (Internal Rate of Return) | 투자의 NPV를 0으로 만드는 할인율. 투자 수익성 지표 |
| 순현재가치 | NPV (Net Present Value) | 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인한 총합에서 초기 투자를 차감한 값 |
| 사회적 탄소 비용 | SCC (Social Cost of Carbon) | CO₂ 1톤 추가 배출이 사회에 미치는 경제적 손해 추정값. US EPA 2023 기준 $190/tCO₂ |
| 자본지출 | CAPEX (Capital Expenditure) | 설비·장비 등 고정자산 취득을 위한 초기 투자 비용 |
| 운영지출 | OPEX (Operating Expenditure) | 사업 운영을 위한 연간 비용 (전기요금, 인건비, 소모품 등) |
| 학습곡선 | Learning Curve / Wright's Law | 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위 비용이 일정 비율로 감소하는 경험칙. CCUS 산업에서 15~20%/doubling 적용 |
| CaaS | Carbon-Capture-as-a-Service | 탄소 포집 장비를 구독 방식으로 제공하는 서비스 모델. CAPEX 없이 월 구독료로 탄소 감축 인프라 이용 |
| 가치 제안 | UVP (Unique Value Proposition) | 경쟁사와 차별화되는 고객에 대한 핵심 가치 약속 |

부록 D. 추가 검증용 자료 목록

D.1 기술 검증을 위한 핵심 문헌

| 분류 | 검증 항목 | 권장 자료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO₂ 포집 비용 | 소형 시스템 $/tCO₂ 독립 검증 | NETL Carbon Capture Program Annual Report; IEA Technology Perspectives on CCUS | Carbon Clean의 $30/tCO₂는 마케팅 수치로 독립 검증 필요 |
| 미세조류 생산성 | 40ft 컨테이너 PBR 실증 생산성 | NREL TP-5100-72716 (Clippinger & Davis 2019); Subitec CM180 데이터시트 | g/m²/day → kg/yr 환산 검증 |
| 추출 공정 | HPH+분무건조+scCO₂ 통합 비용 | Costa et al. 2023 (MDPI Microorganisms PMC6134328); GEA 장비 견적 | 286 kg/yr 목표 분무건조 CAPEX £2.4M 사례 참조 |
| 배가스 조성 | 업종별 CO₂·SOx·NOx 농도 분석 | Frontiers in Energy Research 2020 (doi:10.3389/fenrg.2020.560849); KIER 배가스 DB | SOx/NOx 전처리 비용 추가 확인 필요 |

D.2 시장 검증을 위한 데이터 소스

| 분류 | 검증 항목 | 권장 데이터 소스 |
| --- | --- | --- |
| 스피룰리나·피코시아닌 가격 | 실시간 도매가 추적 | Alibaba.com (bulk B2B 섹션), Nutraceuticals World Magazine, FMI/Grand View Global Algae Market Reports |
| K-ETS 배출권 가격 | 실시간·전망 데이터 | 한국거래소(KRX) 탄소시장, JCCR (jccr.re.kr), Bloomberg NEF Carbon Price Forecast |
| EU ETS·CBAM 가격 | 실시간 인증서 가격 | S&P Global Commodity Insights, EC 공식 사이트 (taxation-customs.ec.europa.eu), ICAP Allowance Price Explorer |
| 한국 산업용 CO₂ 시장 | 공급자별 가격·물량 | 태경케미컬 공시, 대성산업가스 연간보고서, 한국가스산업협회 |
| 경쟁사 동향 | Carbon Clean·Svante·SLB Capturi 최신 | 각 사 IR (carbonclean.com, svanteinc.com), C&EN News, Bloomberg Green |

D.3 정책·보조금 신청 채널

| 지원 프로그램 | 주관 기관 | 규모 | 신청 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBAM 대응 인프라 구축 지원사업 | 중소벤처기업부 | 기업당 최대 4,200만원 | EU 수출 중소·중견기업 |
| KETEP CCUS R&D 과제 | 한국에너지기술평가원 | 과제별 5~20억원/년 | 기술 개발 컨소시엄 |
| 한국CCUS추진단 실증사업 | 한국CCUS추진단 | 대규모 (사이트별) | 파일럿 레퍼런스 필요 |
| 녹색인증 (K-Taxonomy) | 환경부 | 금융 우대 (금리 1~2%p) | K-Taxonomy 적격 사업 |
| CCU 이니셔티브 상용화 지원 | 환경부·MSIT | 14개 품목, 연 $89.5M | CCU 14개 전략 품목 해당 |
| EU Innovation Fund | European Commission | 530억 유로 전체 | EU 파트너십 가능 |
| 일본 JCM Model Project | NEDO | 연 100억 엔 규모 | JCM 협정국 프로젝트 |

D.4 검증 필요 데이터 갭 (향후 확인 필요)

| 데이터 갭 | 중요도 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| CCUS 특별법 시행령의 "소형·분산형 CCUS" 카테고리 명시 여부 | ★★★★★ | 환경부 시행령 원문 확인, 법무법인 검토 |
| K-ETS 4차 계획기간 업종별 BM(벤치마크) 계수 (2025년 11월 확정본) | ★★★★ | 기후에너지환경부 할당계획 원문 입수 |
| 40ft 컨테이너 내 scCO₂ 추출 설비의 KGS·ASME 압력용기 인증 가능성 | ★★★★ | KGS(한국가스안전공사) 사전 유권해석 요청 |
| 파일럿 고객 배가스 실제 CO₂ 농도·SOx/NOx 조성 분석 | ★★★★ | 환경부 배출량 신고자료 + 직접 현장 샘플링 |
| 한국형 VCM에서 "미세조류 바이오고정 CCU" KOC 방법론 승인 현황 | ★★★ | 환경부·KRX 탄소 크레딧 담당부서 확인 |
| EU에서 바이오매스 제품 수출 시 Novel Food 등재 현황 | ★★★ | EFSA 데이터베이스 조회 |

본 보고서는 사업정의서(우리의_사업정의서.pdf), 사업성_검증_리서치, 기술타당성조사_Cova, 스케일업_타당성_보고서를 기반으로 작성되었습니다. 수치는 2025~2026년 최신 공개 자료를 기준으로 하며, 실제 투자·사업 결정 시 전문가 검토를 병행하시기 바랍니다.